课程编号      1800440001-70

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：         大学物理实验（1）

实验名称：         电子秤的设计

学    院：         计算机与软件学院

指导教师：             张旭琳

报告人：       郭昌华         组号：     1

学号：    2022190025   实验地点：  致原楼214

实验时间：       2024      年   6   月        日

提交时间：       2024      年   6   月        日

- 实验目的： - 了解金属箔式应变片的应变效应 - 学习单臂电桥、半桥、全桥的工作原理 - 了解差动放大器的工作原理 - 设计电子秤系统

- 实验原理： 1、金属电阻的应变效应 金属电阻的应变效应是指在外力作用下，金属丝发生机械形变时，其电阻值会发生变化。 泊松比是材料在单向受拉或受压时，横向应变和轴向正应变的绝对值的比值。泊松比可以描述金属电阻的应变效应。具体计算公式如下： μ=-εrε 其中，负号表示当材料轴向被拉伸时，径向会变细。径向应变εr的计算公式为： εr=∆rε 轴向应变 ε 的计算公式为： ε=∆ll 金属丝的电阻： R=ρlS 假设形变量为 ∆l，电阻变化量为 ∆R，则有： ΔRR=Δll-ΔSS+Δρρ 又有： ΔSS=2Δrr 将εr和ε代入泊松比： Δrr=-μΔll 最后，将上述计算结果代入应变效应公式 ΔRR=Δlll+2μ+Δρρ =1+2μ+Δρ/ρΔl/l∆ll =k0∆ll 其中k0是电阻应变片的灵度系数，其计算公式为： k0=(1+2μ)+Δρ/ρΔl/l 综上，我们可以得到金属丝电阻阻值与形变量之间的关系式： ΔRR=k0∆ll 2、金属应变片 金属应变片的基本构造如下图所示： 图 1 金属应变片的基本构造 其基本信息如下： 1）规格：60Ω，120Ω，350Ω，600Ω，1000Ω等 2）绝缘电阻：指已粘贴的应变片的引线与被测件之间的电阻值Rm。通常要求Rm在50~100MΩ以上。 - 允许电流：静态测量时，一般为25mA；动态测量时，一般为75~100mA。 4）材料：康铜、镍铬合金、铁铬铝合金、铁镍铬合金、贵金属（铂、铂钨合金等）材料。 双控悬架梁应变片的工作原理 双控悬架梁应变片的粘贴方式如下图所示： 图 2 双控悬架梁应变片粘贴示意图 梁的上表面受拉，电阻片R1、R3受拉伸作用电阻增大；梁的下表面受压，R2、R4电阻减小。这样外力的作用通过梁的形变而使4个电阻值发生变化。 2.3应变桥工作原理 以下是几种不同的应变桥的接法示意图： 图 3 单臂测量接线法（1/4桥） 图 4 双臂测量接线法（半桥） 图 5 四臂测量接线法（全桥） 应变桥的工作原理图如下图所示： 图 6 应变桥的电路原理图 1）当物体受到外力作用或发生形变时，应变片（金属应变片）固定在物体上的位置会发生微小的形变或应变，应变片的电阻值发生变化。 2）在双控悬架梁应变片中，悬架梁的上表面受拉，电阻片R1和R3受拉伸作用，电阻增大；而悬架梁的下表面受压，电阻片R2和R4受压缩作用，电阻减小。 3）在这些电阻片连接成的应变桥电路中，电阻值的变化会引发电压的变化，通过测量两对桥臂中间节点之间的电压差𝜟𝑈来检测。 4）由于电压差比较微小，需要将其经过放大电路进行放大，以增强信号强度，从而方便并更精确测量。 5）最后，放大后的电压信号被传送到显示设备（如数显仪表或计算机），以显示物体的形变或受力情况。 应变桥的工作原理： 在电桥两端加上电压𝑼，通过测量两对桥臂中间节点之间的电压差𝜟𝑼，来确定电阻的微小变化。本实验中四个电阻（包括应变片在平衡电阻）接近相等，即 R1=R2=R3=R4=R……(1) 当四个应变片都接入电桥时，电子秤模块上放置砝码后，电阻𝑹𝟏和𝑹𝟑增大，𝑹𝟐和𝑹𝟒减小。因此，为了让𝜟𝑼能准确衡量电阻的变化，需要将一增一减的两个电阻接在相邻的桥臂上，同时增加（或减小）的两个电阻接在相对的桥臂上，如图所示。 则有： ΔU=UR1R1+R2-R4R3+R4……(2) 理想情况下放置砝码前𝜟𝑼=𝟎𝑽。 假设放置砝码后，电阻的变化量为𝜟𝑹，(𝟎<𝜟𝑹≪𝑹)，则， ΔR1=ΔR3=ΔR， ΔR2=ΔR4=-∆R……(3) 结合(2)式，考虑单臂、双臂和全臂电桥三种情况下𝜟𝑼与𝜟𝑹的关系。其中单臂桥指只接入一个应变片电阻，双臂桥的相邻两臂接入应变片，全臂桥指四个电阻均接入应变片。 1、单臂电桥：R4=R4+ΔR4 ΔU=U12-R-∆R2R-∆R=U∆R22R-∆R≈U∆R4R 2、双臂电桥：R3=R3+ΔR3， R4=R4+ΔR4 ΔU=U12-R-∆R2R=U∆R2R 3、全臂电桥：R1=R1+ΔR1， R2=R2+ΔR2，R3=R3+ΔR3， R4=R4+ΔR4 ΔU=UR+∆R2R-R-∆R2R=U∆RR 四个电阻的阻值不是绝对相等，因此𝜟𝑼可写为， ΔU=U4∆R1R1-∆R2R2+∆R3R3-∆R4R4

- 实验仪器： 直流恒压源、九孔板1块、电子秤模块1个、差动放大器模块1个、22𝐊𝜴电位器模块1个、1𝐊𝜴电阻模块一个、350𝜴电阻模块3个、应变片转接盒模块4个、短接片2个、万用表1个、20𝒈砝码6个、导线若干。 图 7 实验仪器图片 其中的元器件分别为： 1、直流恒压源；2、九孔板；3、电子秤模块；4、差动放大器；5、 22𝐊𝜴电位器 6、电阻或转接盒；7、万用表；8、砝码；9、导线。 - 应变片：拉伸时电阻变大， 压缩时电阻变小 - 电子秤模块：放置砝码后，四个应变片的电阻变化：𝑹𝟏增大， 𝑹𝟐减小， 𝑹𝟑增大， 𝑹𝟒减小,四个电阻的变化量的绝对值接近相等。 电子秤背面：应变片电阻所在的上、下两个梁臂是连接在一起的，确保了四个应变片的等比例拉伸（或压缩）。中间固定横梁的作用是防止应变过大。 - 九孔板： 九孔板上有很多“田” 字格， 每个“田” 字格由互相联通的九个插口构成， 连线时插在任意一个孔均可。 - 应变片转接盒：两个独立插口，用来连接电子秤模块的应变片电阻。 - 差动放大器：由放大模块与调零模块组成。增益调到最大时可把𝜟𝑼放大100倍，便于用万用表测量。 - 短接片：用来把两个九宫格连接起来。 注意： 1、差动放大器两个模块许连接起来，即两个地线（GND）插在一个九宫格，两个参考电压（VREF）插在另一个九宫格。 2、转接盒、电阻和短接片只能插在两个九宫格之间。

- 实验内容与步骤： 1、单臂电桥 1）把元件插在九孔板上： 把电位器、差动放大器，电阻和应变片转接盒按右图所示插在九孔板上，注意22K电位器的滑动端与1K电阻相连，电桥只有一个臂（R4位置）接入应变片； 2）连线： a．把22K电位器的固定电阻的两端接到电源的±𝟒𝐕电压接口上； b．把电桥两端也接到±𝟒𝐕电压接口上（为了让𝚫𝐔 为正，电桥的上端接+𝟒𝐕，下端接−𝟒𝐕）； c．把差动放大器的V+和V-两处分别接到电源的+𝟏𝟓𝐕和−𝟏𝟓𝐕电压接口， 注意这里不可以反接； d．把±𝟒𝐕和±𝟏𝟓𝐕电源的地线接到差动放大器的接地端； e．把R4位置的应变片转接盒接到电子秤模块的R4上； f．把万用表的地线接到差动放大器的地线端，万用表的火线接到差动放大器的输出端V0； 3）差动放大器调零： a．把差动放大器的VP和VN两接口短接，把增益调到最大； b．把万用表调到直流电压2V量程（如果显示超量程就先用20V）； c．调节差动放大器的调零旋钮，使万用表测得的电压V0的值接近0V，小于1mV即可视为已调零； 4）调节电桥平衡： a．差动放大器调零后，把差动放大器的VP和VN接口分别接到电桥右臂和左臂的中点，用转接盒连接（ VP和VN分别接右侧和左侧，是为了使𝜟𝑼为正，便于记录）； b．调节22K电位器，使万用表的测得的电压值接近0V， 小于5mV即可视为已调零，可近似认为电桥平衡； 5）测量差动放大器输出电压𝜟𝑼与砝码个数的关系： a．电桥平衡后，记录此时的电压值，即0个砝码时的𝜟𝑼，填入表1； b．逐个增加砝码，记录对应的𝜟𝑼，填入表格1； 2、双臂电桥 1）在单臂电桥电路的基础上，把R3替换为应变片电阻R3； 2）按单臂电桥步骤的第4.2步调节电桥平衡； 3）测量𝜟𝑼与砝码个数的关系，记录表格2； 3、全臂电桥 1）在双臂电桥电路的基础上，把R1和R2替换为应变片电阻的R1和R2； 2）按相同方法调节电桥平衡； 3）测量𝜟𝑼与砝码个数的关系，记录表格3； - 数据记录表： - 单臂电桥 砝码个数; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 砝码质量 (g); 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120. U(mV) 上行. U(mV) 下行. U(mV) 平均. - 双臂电桥 砝码个数; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 砝码质量 (g); 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120. U(mV) 上行. U(mV) 下行. U(mV) 平均. - 全桥 砝码个数; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 砝码质量 (g); 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120. U(mV) 上行. U(mV) 下行. U(mV) 平均.

- 数据处理： - 单臂电桥的电桥电压与质量的关系曲线，并曲线拟合，得出电桥的灵敏度值和电子秤的零点误差； 灵敏度表示传感器在稳态工作情况下输出量变化量Ay对输入量变化量Ax的比值，在这里可用理论拟合直线的斜率代替。电子秤的零点误差可由理论拟合直线的截距体现。 因此可得: - 电桥的灵敏度值为：0.4801mV/g - 电子秤的零点误差为：0.5095 mV - 双臂电桥电压与质量的关系曲线，并曲线拟合，得出电桥的灵敏度值和电子秤的零点误差； 同理可得: - 电桥的灵敏度值为：0.955mV/g - 电子秤的零点误差为： 0.5333mV - 全臂电桥电压与质量的关系曲线，并曲线拟合，得出电桥的灵敏度值和电子秤的零点误差。 同理可得: - 电桥的灵敏度值为：1.9004mV/g - 电子秤的零点误差为：-0.0548mV

- 实验结论：

- 思考题：

指导教师批阅意见： 成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理及思考题（40分）; 报告整体 印 象; 总分. 数据处理 20分; 结果与讨论10分; 思考题 10分.

原始数据记录表：

组号：_____1______    姓名：____郭昌华______

- 单臂电桥

| 砝码个数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码质量 (g) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| U(mV) 上行 |  |  |  |  |  |  |  |
| U(mV) 下行 |  |  |  |  |  |  |  |

- 双臂电桥

| 砝码个数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码质量 (g) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| U(mV) 上行 |  |  |  |  |  |  |  |
| U(mV) 下行 |  |  |  |  |  |  |  |

- 全桥

| 砝码个数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码质量 (g) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| U(mV) 上行 |  |  |  |  |  |  |  |
| U(mV) 下行 |  |  |  |  |  |  |  |