课程编号    180045000169

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（二）

实验名称：        基于COMSOL卡门涡街的研究

学    院：         计算机与软件学院

指导教师：           王光辉

报告人：       郭昌华       组号：      19

学号     2022190025     实验地点

实验时间：               年        月         日

提交时间：               年        月         日

- 实验目的 - 用Comsol软件模拟卡门涡街（圆柱绕流） - 学习Comsol模拟仿真软件 - 了解卡门涡街的基础知识 - 模拟流体经过圆柱后的卡门涡街尾迹 - 绘制不同时刻的升力系数和曳力系数 - 分析卡门涡街频率和圆柱体受力

- 实验原理 - 卡门涡街: 在某些条件下，本来均匀而稳定的流动绕过物体时，会在物体的两侧周期性地脱落转向相反的旋涡，这些旋涡在物体的后部形成有规则的交错排列状态。第一个系统地解释这个现象的人是著名的空气动力学家冯·卡门（Von Karman），并且因为旋涡有规则地交错排列在尾迹两侧，就像街道两边的路灯一样，所以取名为卡门涡街。 在流体动力学中，卡门涡街 (或 冯·卡门涡街)是一种重复的旋涡模式，由一个被称作旋涡脱落的过程引起，该过程是钝体周围的流体流动产生非定常分离的原因之一。悬挂在空中的电话或电力线会发出「嗡鸣」，汽车天线在特定风速下会振动，卫星图片上岛群后面出现的尾迹（如图 1 所示）……这些现象都是由卡门涡街造成的。 图 1 卫星拍摄的群岛后出现的卡门涡街 卡门涡街有多种数学建模方式，比如求解应用 k-epsilon, SST, k-omega, 雷诺应力和大涡模拟 (LES) 湍流模型的完整 Navier-Stokes 方程，或数值求解 Ginzburg-Landau 方程等动力学方程。 - Comsol:一个集成了有限元法、求解器和建模工具的仿真软件，可以仿真多物理场耦合，为处理各类工程或物理提供了统一的操作界面和工作流程。 COMSOL的模块包括： 1、基本模块（包括3个组件） - 模型开发器：用于创建、求解仿真模型，分析结果 - App 开发器：用于制作特定功能的App - 模型管理器：用于管理仿真模型和辅助数据 2、附加模块 电磁学、结构力学、声学、流体流动、传热和化工模块。 本实验研究“流过圆柱体后的卡门涡街”，因为不考虑垂直方向的流动，可以选“流体流动”模块的二维层流，求解器可选通用求解器。 - 模拟原理: 本实验研究流体流经圆柱体后的卡门涡街现象，不考虑沿圆柱体方向的流动，因此可在圆柱体的横切面内进行仿真。建模时选择二维层流，让圆柱位于一个长方形内的左端（长方形为边界，边界条件需已知），流体从左端流入，右端流出（如下图所示）。 图 2卡门涡街建模思路 - 采用的参数值为：流速𝒖=𝟏𝒎/𝒔，流体流过区域的宽度𝑾=𝟐.𝟐𝒎，高度𝑯=𝟎.𝟒𝟏𝒎，圆柱半径𝑹=𝟎.𝟎𝟓𝒎，圆柱中心与左侧和下边界的距离均为𝟎.𝟐𝒎。流体密度𝝆=𝟏𝒌𝒈/𝒎^𝟑，动力粘度𝝁=𝟏𝟎^(−𝟑) 𝑷𝒂∙𝒔。（注：设置中使圆柱体略偏离中心，以触发涡流。） - 纳维-斯托克斯方程、质量守恒方程：实验中圆柱是固体，流体假设是不可压缩的。需要考虑的耦合为流体-固体耦合，求解的方程是： ρ∂u∂t+u⋅∇u=-∇P+μ∇⋅∇u+(∇u)T-23(∇⋅u)l+F (1) ∂ρ∂t+∇⋅ρu=0 (2) 其中： u:流体流速 P: 流体压力 ρ: 流体密度 μ: 流体动力粘度 F: 作用在流体上的外力 上述方程比较复杂，但COMSOL自带的通用求解器可以直接求解。 由于我们更关注流经圆柱体附近的气流，故在入口处设置流体的初速度沿高度方向呈抛物线分布，如右图所示。实验中还使用一个阶跃函数逐渐提升流入速度。 图 3 抛物线速度分布 流体的速度随时间在变化，所以求解时选择“瞬态”。圆柱体在流体中的受力可投影为水平方向的曳力（𝑭_𝑫）和竖直方向的升力（𝑭_𝑳），如图所示。 图 4 受力示意图 升力和曳力也随时间变化。因此，相对求解升力和曳力本身，无量纲的升力系数CL和曳力系数CD ： - 雷诺数: 运动物体上的惯性力与黏性力之比卡门涡街形成条件.雷诺数是用来表征流体流动情况的无量纲数。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流，也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。 Re=ρvLμ 其中v、ρ、μ分别为流体的流速、密度、黏性系数，L为特征长度。例如流体流过圆形管道，则L为管道的当量直径。 - 卡门涡街形成条件： 47<Re<105 涡振原理：Pρg+ν22g=H(伯努利方程) 在流体中安置阻流体，在雷诺数在某一范围内。会出现不稳定的边界层分离，阻流体下游的两侧搓出两道非对称交错排列的旋涡. 尾涡脱落的一侧速度增大，压强就减小，尾涡交替脱落，导致圆柱背流面压力交替减小，形成涡振 - 有限元方法: 空间和时间相关问题的物理定律通常用偏微分方程（PDE）描述。对大多数实际问题，这些偏微分方程没有解析解。不过，通常可以把实际模型离散化，用数值的方法进行求解。有限元法（FEM）是工程和数学建模中常用的数值求解偏微分方程的方法，被广泛应用于结构力学、流体力学、热传导和电磁学等领域。有限元法最早是在20世纪40年代被德裔美国数学家Richard Courant首次提出，它的基本思想是把一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。在每个有限元上都可以得到一个简单方程。这样，就把原来的偏微分方程变成一个更大的方程组，这个方程组可以模拟整个问题。最后，FEM通过变分法最小化误差函数得到方程的解。

- 实验仪器： Comsol软件

四、实验内容： - 模型向导 1.1 打开COMSOL软件，在新建窗口中单击模型向导； 1.2 在模型向导窗口中，单击二维； 1.3 在选择物理场树中双击流体流动>单向流>层流； 1.4 单击添加，然后单击下方的研究； 1.5 在选择研究中选择一般研究>瞬态； 1.6 单击底部的完成 - 参数定义 2.1 在左侧模型开发器窗口的全局定义节点下，单击参数1； 2.2 在参数的设置窗口中，定位到参数栏； 2.3 在表中输入以下设置： - 几何建模 3.1 在上方的几何工具栏中单击矩形； 3.2 在矩形的设置窗口中，定位到大小和性质栏； 3.3 在宽度文本框输入W，在高度文本框输入H； 3.4 单击构建选定对象； 3.5 在上方的几何工具栏中单击圆； 3.6 在圆的设置窗口中，定位到大小和性质栏； 3.7 在位置栏的x文本框输入0.2，在y文本框输入0.2； 3.8 定位到大小和形状栏，在半径文本框中输入R； 3.9 单击构建选定对象。 3.10 在上方的几何工具栏中单击布尔操作和分割，然后选择差集； 3.11 在差集的要添加的对象框里添加r1（点击右侧矩形即可添加）； 3.12 在差集的要减去的对象下方激活选择（点击激活选择按钮即可） 3.13 在差集的要减去的对象框里添加c1（点击右侧的圆即可添加）； 3.14 在几何工具栏中单击全部构建； 此时在右侧的图形界面形成了我们需要的流体流动区域，建模完成。 - 材料设置 4.1 在模型开发器窗口的组件(comp1)节点下，右键单击材料并选择空材料； 4.2 在材料的设置窗口中，定位到材料属性明细栏； 4.3 在表中输入一下设置： - 层流设置 5.1 在模型开发器窗口的组件1(comp1)节点下，右键单击层流(spf) 并选择入口； 5.2 在入口的设置窗口中，边界选择栏里选择边界1（单击右侧图 形窗口里矩形的左边界即可）； 5.3 在入口的设置窗口中，定位到速度栏，在𝑼𝟎文本框中输入 6*U_mean*y*(H-y)/H^2*step1(t[1/s])，这相当于对入射气流定 义一个抛物线分布，并用前面的step函数提升速度； 5.4 再次右键单击层流选择出口； 5.5 在出口的设置窗口中，边界选择栏里选择边界4（单击右侧图 形窗口里矩形的右边界即可）； - 划分网格 6.1 在模型开发器窗口的组件1(comp1)节点下，单击网格1； 6.2 在网格的设置窗口中，定位到物理场控制网格栏； 6.3 从单元大小列表中选择较细化； 6.4 单击全部构建； - 研究求解 7.1 在模型开发器窗口的研究节点下，单击步骤1: 瞬态； 7.2 在瞬态的设置窗口中，定位到研究设置栏； 7.3 在输出时间文本框中输入range(0,0.2,3.4) range(3.5,0.02,7)； 前3.4秒内时间步长为0.2秒，第3.5秒至第7秒的步长0.02秒； 7.4 在上面的研究工具栏中单击显示默认求解器； 7.5 在模型开发器窗口中展开解1(sol1)节点，然后单击瞬态求解 器1； 7.6 在瞬态求解器的设置窗口中，展开时间步进栏； 7.7 从求解器采用的步长列表中选择中级； 7.8 在研究工具栏中单击计算。计算时间在5分钟左右。

五、数据记录： 组号： 19 ；姓名 郭昌华

六、数据处理

七、结果陈述：

八、实验总结与思考题 实验总结： 答： 思考题: - 为什么升力系数随时间振荡？这在实际中带来哪些影响？ 请举例说明。 2、简述卡门涡街流量计的工作原理

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.

原始数据记录表：

实验名称:    基于COMSOL卡门涡街的研究        组号    19       姓名    郭昌华

相关参数: