课程编号    180045000169

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（二）

实验名称：        霍尔效应及其应用

学    院：         计算机与软件学院

指导教师：           王光辉

报告人：       郭昌华       组号：      19

学号     2022190025     实验地点

实验时间：               年        月         日

提交时间：               年        月         日

- 实验目的 1、了解产生霍尔效应的物理原理； 2、学习控制变量法和对称测量法； 3、测量霍尔器件的输出特性； 4、利用霍尔元件测量长直螺线管的轴向磁场分布（霍尔效应的应用）。

二、实验原理 - 霍尔效应 - 霍尔效应原理： 如图2-1所示，一块长为l、宽为b、厚度为d的半导体薄片置于磁场中，磁感应强度B垂直于半导体薄片﹐在半导体薄片的横向上加载工作电流，在薄片的纵向两侧会出现一个电压UH，这种现象叫霍尔效应﹐UH称为霍尔电压。实验表明:在磁场不太强时，UH与IS、B成正比,与薄片厚度d反比,即 UH=RHISBd，其中RH称为霍尔系数。 图2-1 霍尔效应原理图 霍尔效应可用洛仑兹力来解释。设半导体薄片内载流子的定向漂移速率为v，那么载流子所受洛仑兹力为f=qνB，在洛仑兹力的作用下﹐电子向A'一侧漂移﹐结果在A、A'两侧分别聚集了正负电荷，在A、A'之间建立了静电场﹐形成电势差。静电场会阻碍电子的继续漂移，当静电场力和洛仑兹力达到平衡时,电子不再侧向漂移,电势差达到恒定状态，此时qνB=qUHb，设载流子浓度为n，则电流I。和载流子定向漂移速率v的关系为IS=qνbdn或ν=ISqbdn，由上面的公式可以推导出UH=InqIsBd，然后我们可以知道霍尔系数为RH=1nq。 上式表明，霍尔系数和载流子浓度有关。半导体的载流子浓度比金属导体的载流子浓度小得多、因而半导体的霍尔系数比导体大得多，半导体的霍尔效应较为显著，而导体几乎观察不到该效应。通过测量材料的霍尔系数可以确定材料的载流子浓度、因此霍尔效应是研究载流子浓度的一个重要方法。 由UH=InqIsBd还可以看出，半导体的厚度d的厚度越小，霍尔效应越显著，所以霍尔器件通常做的很薄。式子中的1nqd较霍尔器件的灵敏度，用KH表示：KH=1nqd，因此最初的式子还可以写成UH=KHISB。若已知KH (一般由仪器生产厂家给出)﹒通过测量霍尔电压和工作电流Is可以求出磁感应强度的大小、这就是霍尔片测磁场的原理。 - 霍尔器件的主要参数 霍尔器件的主要参数包括： - 霍尔系数：RH=1nq - 霍尔器件的灵敏度：KH=1nqd - 迁移率、电导率：在低电场下载流子平均漂移速度和场强E成正比，即ν=μE,比例系数μ称为迁移率。场强E和电流密度J成正比，即E=ρJ，比例系数ρ称为电阻率，电阻率的倒数称为电导率，即σ=1ρ，又因为电流密度的大小为j=neν，可见电导率和迁移率之间的关系为σ=neμ，进而可以知道μ=KHσd - 长直螺线管的磁场分布 如图2-2所示，一密绕螺线管﹐管内是真空﹐管长l,半径为R，单位长度匝数为n，当通以电流Ⅰ时，则在管内外产生磁场﹐根据毕奥-萨伐尔定律B=μ04π∫ldl×rr3,可求得密绕螺线管内部轴线上磁感应强度为B=12μ0nI(cos⁡β1-cos⁡β2),其中μ0=4π×10-7N⋅A-2是真空磁导率。 图2-2 长直螺线管的磁场分布 当1>>>R时，螺线管称为长直螺线管。在远离端点的螺线管内部，近似地认为式B=12μ0nI(cos⁡β1-cos⁡β2)中β1=0,β2=π，则B=μ0nl，即在远离端点的螺线管内部的轴线上可视为均匀磁场,而在长直螺线管的端点处B处B=12μ0nl。 - 对称测量法与附加电动势 1.附加电动势 将载流半导体薄片置于磁场中,除了会产生霍尔效应外,还会有其他的副效应产生。实际测量霍尔片两侧的电压时,得到的不只是UH，还包括副效应产生的附加电动势(如图2-3所示)。副效应主要有以下4种: 图2-3 霍尔效应的附加电动势 - 厄廷豪森(Etinghausen)效应引起的电势差UE由于电子实际上并非以同一速度v沿y轴负向运动，速度大的电子回转半径大，能较快地到达接点3的侧面，从而导致3侧面较4侧面集中了较多能量高的电子,结果3、4侧面出现温差，产生温差电动势EE。可以证明EE正比于IB，容易理解EE的正负与Ⅰ和B的方向有关。 - 能斯特(Nernst)效应引起的电势差UN。焊点1、2间的接触电阻可能不同，通电发热程度不同，故1、2两点间的温度可能不同，于是引起热扩散电流。与霍耳效应类似，该热扩散电流也会在3、4点间形成电势差UN。若只考虑接触电阻的差异，则UN的方向仅与B的方向有关。 - 里纪-勒杜克(Righi -Leduc)效应产生的电势差URL。上述热扩散电流的载流子由于速度不同，根据厄廷豪森效应同样的理由，又会在3、4点间形成温差电动势ERL。ERL的正负仅与B的方向有关，而与Ⅰ的方向无关。 - 不等电位效应引起的电势差Uo。由于制造上的困难及材料的不均匀性，3、4两点实际上不可能在同-条等势线上，因而只要有电流，即使没有磁场B，3、4两点间也会出现电势差Uo。Uo的正负只与电流Ⅰ的方向有关，而与B的方向无关。 2.对称测量法消除附加电动势 上述副效应产生的附加电动势叠加在霍尔电压上，在测量中形成系统误差。由于副效应与磁感应强度B和电流Ⅰ的方向有关，测量时可采用“对称测量法”，即通过改变电流I和磁感应强度B的方向基本可以消除附加电动势。具体操作如下(测4组数据): +B,+Is :U1=UH+EE+UN+ERl.+Uo+B,-Is:U2=-UE-EE+UN+ERL-Uo-B,-IS:Us=U3+EE-UN-ERL-Uo-B,+IS:Ui=-U4-EE-UN-ERL+Uo 由四组数据可以得到 Un=U1-U2+U3-U44-EE EE比UE小得多，可略去不计，于是霍尔电压为 Un=U1-U2+U3-U44

- 实验仪器： 1.TH-H型或霍尔效应实验仪（如图3-1所示） 图3-1 霍尔效应实验仪示意图 2.TH-H型或霍尔效应测试仪（如图3-2所示） 图3-2 霍尔效应测试仪示意图 - TH-S型螺线管测定实验仪（图3-3） 图3-3 螺线管磁场分布实验仪示意图

四、实验内容： (一）霍尔器件输出特性的测量 (1）测绘VH-IS 曲线: 保持励磁电流I不变(相当于保持磁场不变)，研究霍尔片输出电压UH和工作电流的关系。为避免毫伏表超出量程，IM可取0.500A以下，IS取值范围可设在4mA以内。（实验仪双刀开关倒向“UH”，测试仪功能选择置于“UH”，然后调节IM=0.5A．） (2）保持IS 的值不变测绘曲线 VH-IM: 保持工作电流IS（IS=3.00mA）不变，研究霍尔片输出UH和磁感应强度KH的关系。提示: IM的取值范围可设在0.8A以内。(注意记录电磁铁规格数值K，单位为千高斯/安(KGs/A) (3）由上述测量数据确定材料的霍尔系数RH和霍尔器件的灵敏度KH。 (二）利用霍尔器件测量长直螺线管的磁场分布 由UH=KHISB可知，已知霍尔器件的灵敏度KH (KH的值由仪器生产厂家给出，在仪器上有标识)，只要测出UH，就可以测出磁场B。合理选取霍尔器件的工作电流和励磁电流﹐测绘出长直螺线管内部轴线上的磁场分布。 注意事项:(1) IS不可太大，以免损坏霍尔片﹐保持在6 mA左右即可；(2) IM选取0.600 A以下，太大会使螺线管过度发热或使电压表过载。

五、数据记录： 组号： 19 ；姓名 郭昌华 仪器参数: d=0.5mm IS/mA; V1/mV; V2/mV; V3/mV; V4/mV; VH=(V1-V2+V3-V4)/4 /mV. +B,+Is; -B,+Is; -B,-Is; +B,-Is. 1.00. 1.50. 2.00. 2.50. 3.00. 3.50. 4.00. VH-IS数据记录表 相关参数: IM=0.5A IM/A; V1/mV; V2/mV; V3/mV; V4/mV; VH=(V1-V2+V3-V4)/4 /mV. +B,+Is; -B,+Is; -B,-Is; +B,-Is. 0.300. 0.400. 0.500. 0.600. 0.700. 0.800. VH-IM数据记录表 相关参数: IS=3.00mA x/mm; V1/mV; V2/mV; V3/mV; V4/mV; VH/mV; B/T. +B,+Is; -B,+Is; -B,-Is; +B,-Is. 220. 215. 210. 205. 200. 190. 180. 170. 160. 150. 140. 130. 120. 110. 100. 90. 80. 70. 60. 50. 40. 30. 20. 15. 10. 5. 0. 不同位置x-VH数据记录表 相关参数: IM=0.5A, IS=3.00mA,K= mV/mA·T

六、数据处理

七、结果陈述： .

八、实验总结与思考题

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.

原始数据记录表：

实验名称:     霍尔效应及其应用       组号    19       姓名    郭昌华

仪器参数: d=0.5mm

| IS/mA | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 /mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +B,+Is | -B,+Is | -B,-Is | +B,-Is |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2.50 |  |  |  |  |  |
| 3.00 |  |  |  |  |  |
| 3.50 |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |  |  |

VH-IS数据记录表

相关参数: IM=0.5A

| IM/A | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 /mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +B,+Is | -B,+Is | -B,-Is | +B,-Is |  |
| 0.300 |  |  |  |  |  |
| 0.400 |  |  |  |  |  |
| 0.500 |  |  |  |  |  |
| 0.600 |  |  |  |  |  |
| 0.700 |  |  |  |  |  |
| 0.800 |  |  |  |  |  |

VH-IM数据记录表

相关参数: IS=3.00mA

| x/mm | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH/mV | B/T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +B,+Is | -B,+Is | -B,-Is | +B,-Is |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |

不同位置x-VH数据记录表

相关参数: IM=0.5A, IS=3.00mA,K=      mV/mA·T