课程编号          1800450069

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（二）

实验名称：      RLC串联谐振特性的研究

学    院：        数学与统计学院

指导教师：             王光辉

报告人：      刘欢        组号：     18

学号      2022190014      实验地点   致原楼

实验时间：      2023     年  11  月  15   日

提交时间：               年      月       日

预习试卷

题目：   RLC电路谐振特性的研究

学号：2022190014    姓名：刘欢    总分：100    成绩：100
开始时间：2023-10-07 23:05:36   结束时间：2023-10-07 23:08:39

一、单选题 共 19 小题 共 95 分 得 95 分

1. (5分)RLC串联电路发生谐振时，电压和电流之间的相位差为（）

学生答案：D   √

A. π

B. 3π/2

C. π/2

D. 0

2. (5分) RLC串联电路中，保持电源电压不变，谐振时下列说法正确的是（）

学生答案：D   √

A.  电路中电抗最大，电流最小

B.  电路中电抗和电流都最大

C. 电路中电抗和电流都最小

- 实验目的 - 研究交流电路的谐振现象，认识RLC电路的谐振特性/选频特性及应用；研究电路参数对串联谐振电路的影响。 - 学习测绘RLC电路谐振曲线的方法 。 - 测绘串联电路在R =100Ω 、R =200Ω谐振f – I曲线，获取谐振频率。

二、实验原理 - 共振：当驱动力的频率和系统的固有频率相等时，系统受迫振动的振幅最大。 - 电路里的谐振：当电路激励频率等于固有频率时，电磁振荡的振幅达到峰值，或称“电流谐振”。 - RLC电路的稳态特性 在RLC串联电路中，运用相量分析法，其电路方程可以写成 （1） 式中为电源电压相量，为电流相量，为电源的角频率． （2） 称为RLC电路的复阻抗，而是复阻抗的模，简称为阻抗． （3）RLC电路的相频特性 RLC电路如图13.3-5（a）所示．电路方程和复阻抗分别为 （3） （4） 电压相量与电流相量的相位差为 （5） RLC电路及相频特性曲线 由此式可以看出RLC电路有如下特点： ①当时，，总电压与电流同相位，犹如电路中只有纯电阻元件，此时称电路发生了谐振，将此频率称为谐振频率，记作． （6） ②当时，，总电压超前于电流，电路呈电感性．随的增加而增加，当时，． ③当时，，总电压落后于电流，电路呈电容性．随的减小而减小，当时，． RLC电路的相频特性曲线如图13.3-5（b）所示． - RLC串联电路的谐振： 谐振是RLC电路中发生的一种特殊现象．谐振现象在无线电电子技术中获得广泛应用．谐振分串联谐振和并联谐振两种． 由式（3）和（4）可知，RLC串联电路中电流有效值为 （7） 在RLC串联电路中，如果保持电源电压恒定，而改变电源频率，当时，回路电流出现最大值，这种现象称为串联谐振．此时的电源频率称为谐振频率，且，． 串联谐振电路的特点是： ①谐振时，回路阻抗为一纯电阻，而且取最小值． ②谐振时，电流与总电压同相位．电容电压和电感电压大小相等，相位相反，． ③谐振时，电流有极大值，且．当电源频率偏离谐振频率时，电流减小．偏离越大，电流越小．关系曲线如图13.3-6所示． ④串联谐振电路的特性常用品质因数值来标志．它定义为回路的特性阻抗与回路电阻的比值，即 （8） 谐振时，电容或电感上的电压是电源电压的倍，即，通常因为，所以谐振时，和比大很多倍，故串联谐振又称为电压谐振． 关系曲线 RLC并联电路 （2）RL与C并联电路的谐振 电路结构如图RLC并联电路所示．电路方程为 （9） 用电压和电流的有效值来表示，上式可简化为 （10） 当时，电路发生谐振．设谐振频率为，则，引入值之后，上式化简为 （11） 式中，相当于RLC串联电路中的谐振频率，为电路的品质因数．式（11）说明，在并联电路中，其谐振频率不但与，有关，而且与电路中的电阻有关．在一般情况下，因此有． 并联谐振电路有以下特点： - 谐振时，电路电导最小并呈纯电导．当时，． ②在回路电流保持恒定的情况下，谐振时总电压取最大值．当频率偏离谐振频率时，电压减小．偏离越大，电压越小，如图RLC并联电路U-f关系曲线所示． RLC并联电路关系曲线 ③谐振时，品质因数近似等于支路电流与总电流之比，即．由于，因此并联谐振支路电流比总电流大很多，并联谐振也称为电流谐振． 电路： 电阻： （12） 电流（有效值，为峰值的0.707倍）： （13） 电流与电压的位相差为： （14） 当 Z有一极小值，I 有一极大值。 此时的圆频率称为谐振圆频率ω0 。 （15） - 谐振时：I 有一极大值 UL 和 UC 相等，相位相反 。 - 定义：品质因素Q RLC串联电路谐振时，电感上的电压UL=ω0LI和电容上的电压UC=IC/ω0大小相等，相位相反，总电压为U=RI，通常情况下，谐振电路的R比起容抗、感抗来说小得多，所以UL和UC比总电压大许多倍，这个倍数称为谐振电路的品质因数Q （16） Q因子：共振时，系统储存能量和外界所提供能量的比值 一般Q≥1，UC、UL≥U，故串联谐振常称为电压谐振 Q越大，带宽越小，谐振曲线越尖锐。 Q 越大，频率选择性越好，谐振峰越尖锐。 谐振时，两个支路的电流IC和IL大小几乎相等，相位差为π，且近似为总电流I的Q倍，即IC=IL=QI，Q一般都大于1，因而并联谐振也称为“电流谐振”。谐振时，因阻抗最大，在激励电流一定时，电压的有效值最大，和串联谐振电路一样，Q越大，并联谐振电路的选择性越好。

三、实验仪器： 1. DH4503型RLC电路实验仪 2. 固玮数字示波器

四、实验内容： RLC串联电路的谐振特性研究： （1）共地问题.被测电压的元件必须和电源共地——测那个元件，就将其移至靠近信号负极一侧，即电路中电阻位置. （2）分别取R0=100Ω和R0=200Ω测两条谐振曲线，分析电路中电阻不同会有哪些影响。 （3）测量谐振频率，分析谐振频率的测量值和理论值是否相等，若不相等，请分析原因。 （4）测量带宽：测出谐振曲线后，可由谐振曲线图求出带宽。 （5）测量品质因数Q，并分别用四种方法计算Q值，比较四种方法的计算结果是否相等，若不相等，分析原因。

五、数据记录： 组号： 18 ；姓名 刘欢 ；实验名称 RLC串联谐振特性的研究 ； 电路谐振特性研究原始数据记录表 f / Hz; R1 100; R2 200; f / Hz; R1 100; R2 200. u / mV; i / mA; u / mV; i / mA; u / mV; i / mA; u / mV; i / mA. R0=100Ω时：共振频率的理论值f0= Hz，共振频率的测量值为 Hz，达到共振时UR= mV，UL= V，UC= V。 R0=200Ω时：共振频率的理论值f0= Hz，共振频率的测量值为 Hz，达到共振时UR= mV，UL= V，UC= V。

六、数据处理

七、结果陈述：

八、实验总结与思考题 实验总结： 思考题: （1）可以用哪些实验方法判别电路处于谐振状态？ （2）实验中，当RLC串联电路发生谐振时，是否有UR0=U（UR0为电阻上的电压.U为电源输出电压)和Uc = UL?若关系不成立,试分析其原因.

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.

原始数据记录表：

组号：    18      ；姓名    刘欢        ；实验名称：    RLC串联谐振特性的研究    ；

相关参数: C =        L =

电路谐振特性研究原始数据记录表

| f / Hz | R1 100 |  | R2 200 |  | f / Hz | R1 100 |  | R2 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u / mV | i / mA | u / mV | i / mA |  | u / mV | i / mA | u / mV | i / mA |

R0=100Ω时：共振频率的理论值f0=    Hz，共振频率的测量值为    Hz，达到共振时UR=   mV，UL=   V，UC=   V。

R0=200Ω时：共振频率的理论值f0=    Hz，共振频率的测量值为    Hz，达到共振时UR=   mV，UL=   V，UC=   V。