课程编号          180045000169

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：      大学物理实验（二）

实验名称：      RLC电路谐振特性的研究

学    院：      计算机与软件学院

指导教师：            王光辉

报告人：      郭昌华         组号：   19

学号    2022190025       实验地点        致原楼210

实验时间：     2023    年     11   月    15     日

提交时间：

一、实验目的 1．研究交流电路的谐振现象，认识RLC电路的谐振特性/选频特性及应用；研究电路参数对串联谐振电路的影响 2．学习测绘RLC电路谐振曲线的方法 . 3. 测绘串联电路在R =100Ω 、R =200Ω谐振f – I曲线，获取谐振频率

二、实验原理 - 共振：当驱动力的频率和系统的固有频率相等时，系统受迫振动的振幅最大。 - 电路里的谐振：当电路激励频率等于固有频率时，电磁振荡的振幅达到峰值，或称“电流谐振”。 - RLC电路的稳态特性 在RLC串联电路中，运用相量分析法，其电路方程可以写成 （1） 式中为电源电压相量，为电流相量，为电源的角频率． （2） 称为RLC电路的复阻抗，而是复阻抗的模，简称为阻抗． （3）RLC电路的相频特性 RLC电路如图13.3-5（a）所示．电路方程和复阻抗分别为 （3） （4） 电压相量与电流相量的相位差为 （5） RLC电路及相频特性曲线 由此式可以看出RLC电路有如下特点： ①当时，，总电压与电流同相位，犹如电路中只有纯电阻元件，此时称电路发生了谐振，将此频率称为谐振频率，记作． （6） ②当时，，总电压超前于电流，电路呈电感性．随的增加而增加，当时，． ③当时，，总电压落后于电流，电路呈电容性．随的减小而减小，当时，． RLC电路的相频特性曲线如图13.3-5（b）所示． - RLC串联电路的谐振： 谐振是RLC电路中发生的一种特殊现象．谐振现象在无线电电子技术中获得广泛应用．谐振分串联谐振和并联谐振两种． 由式（3）和（4）可知，RLC串联电路中电流有效值为 （7） 在RLC串联电路中，如果保持电源电压恒定，而改变电源频率，当时，回路电流出现最大值，这种现象称为串联谐振．此时的电源频率称为谐振频率，且，． 串联谐振电路的特点是： ①谐振时，回路阻抗为一纯电阻，而且取最小值． ②谐振时，电流与总电压同相位．电容电压和电感电压大小相等，相位相反，． ③谐振时，电流有极大值，且．当电源频率偏离谐振频率时，电流减小．偏离越大，电流越小．关系曲线如图13.3-6所示． ④串联谐振电路的特性常用品质因数值来标志．它定义为回路的特性阻抗与回路电阻的比值，即 （8） 谐振时，电容或电感上的电压是电源电压的倍，即，通常因为，所以谐振时，和比大很多倍，故串联谐振又称为电压谐振． 关系曲线 RLC并联电路 （2）RL与C并联电路的谐振 电路结构如图RLC并联电路所示．电路方程为 （9） 用电压和电流的有效值来表示，上式可简化为 （10） 当时，电路发生谐振．设谐振频率为，则，引入值之后，上式化简为 （11） 式中，相当于RLC串联电路中的谐振频率，为电路的品质因数．式（11）说明，在并联电路中，其谐振频率不但与，有关，而且与电路中的电阻有关．在一般情况下，因此有． 并联谐振电路有以下特点： - 谐振时，电路电导最小并呈纯电导．当时，． ②在回路电流保持恒定的情况下，谐振时总电压取最大值．当频率偏离谐振频率时，电压减小．偏离越大，电压越小，如图RLC并联电路U-f关系曲线所示． RLC并联电路关系曲线 ③谐振时，品质因数近似等于支路电流与总电流之比，即．由于，因此并联谐振支路电流比总电流大很多，并联谐振也称为电流谐振． 电路： 电阻： （12） 电流（有效值，为峰值的0.707倍）： （13） 电流与电压的位相差为： （14） 当 Z有一极小值，I 有一极大值。 此时的圆频率称为谐振圆频率ω0 。 （15） - 谐振时：I 有一极大值 UL 和 UC 相等，相位相反 。 - 定义：品质因素Q RLC串联电路谐振时，电感上的电压UL=ω0LI和电容上的电压UC=IC/ω0大小相等，相位相反，总电压为U=RI，通常情况下，谐振电路的R比起容抗、感抗来说小得多，所以UL和UC比总电压大许多倍，这个倍数称为谐振电路的品质因数Q （16） Q因子：共振时，系统储存能量和外界所提供能量的比值 一般Q≥1，UC、UL≥U，故串联谐振常称为电压谐振 Q越大，带宽越小，谐振曲线越尖锐。 Q 越大，频率选择性越好，谐振峰越尖锐。 谐振时，两个支路的电流IC和IL大小几乎相等，相位差为π，且近似为总电流I的Q倍，即IC=IL=QI，Q一般都大于1，因而并联谐振也称为“电流谐振”。谐振时，因阻抗最大，在激励电流一定时，电压的有效值最大，和串联谐振电路一样，Q越大，并联谐振电路的选择性越好。

三、实验仪器： DH4503RLC电路实验仪 固玮数字示波器

四、实验内容： RLC串联电路的谐振特性研究： （1）共地问题.被测电压的元件必须和电源共地——测那个元件，就将其移至靠近信号负极一侧，即电路中电阻位置. （2）分别取R0=100Ω和R0=200Ω测两条谐振曲线，分析电路中电阻不同会有哪些影响。 （3）测量谐振频率，分析谐振频率的测量值和理论值是否相等，若不相等，请分析原因。 （4）测量带宽：测出谐振曲线后，可由谐振曲线图求出带宽。 （5）测量品质因数Q，并分别用四种方法计算Q值，比较四种方法的计算结果是否相等，若不相等，分析原因。

五、数据记录： 组号： 19 ；姓名 郭昌华 1、测定串联电路的谐振曲线 C =0.044 L =100 f / Hz; R1 100; R2 200; f / Hz; R1 100; R2 200. u / mV; i / mA; u / mV; i / mA; u / mV; i / mA; u / mV; i / mA. 1606; 83.3; 0.833; 163; 0.815; 2402; 700; 7; 842; 4.21. 1700; 99.7; 0.997; 194; 0.97; 2450; 575; 5.75; 779; 3.895. 1802; 123; 1.23; 241; 1.205; 2501; 456; 4.56; 697; 3.485. 1901; 154; 1.54; 300; 1.5; 2551; 373; 3.73; 617; 3.085. 2000; 197; 1.97; 373; 1.865; 2600; 316; 3.16; 548; 2.74. 2100; 270; 2.7; 480; 2.4; 2702; 237; 2.37; 437; 2.185. 2150; 322; 3.22; 551; 2.755; 2801; 190; 1.9; 361; 1.805. 2202; 403; 4.03; 642; 3.21; 2900; 157; 1.57; 305; 1.525. 2250; 507; 5.07; 732; 3.66; 3000; 134; 1.34; 261; 1.305. 2303; 653; 6.53; 821; 4.105; 3100; 117; 1.17; 228; 1.14. 2351; 745; 7.45; 862; 4.31; 3201; 104; 1.04; 184; 0.94. R1 100 时： 共振频率的理论值f0 = 2399Hz ；共振频率的测量值 = 2362Hz ；UR= 750V 达到共振时： UL= 11.3V UC= 11.2V 0.707UR = 530.25mV f1= 2258Hz f2= 2470Hz U= 1V R2 200 时： 共振频率的理论值f0 = 2399Hz ；共振频率的测量值 = 2362Hz ；UR= 864V 达到共振时： UL= 6.54V UC= 6.50V 0.707UR = 610.85mV f1= 2184Hz f2= 2555Hz U= 1V

六、数据处理 1.根据表格中对应频率得到的电流画出曲线 - 当R=100Ω时，测量得到的谐振频率 = 2362Hz， 当R=200Ω时，测量得到的谐振频率 = 2362Hz 根据公式 可得 - 根据公式可得 当R=100Ω时，理论值， 当R=200Ω时，理论值 根据公式 可得 当R=100Ω时，测量值 当R=200Ω时，测量值值 根据公式可得 当R=100Ω时，测量值 当R=200Ω时，测量值 - 计算测量Q值与理论值的相对偏差E 当R=100Ω时 当R=200Ω时

七、结果陈述： 经过测量与理论计算我们可以得到 当R=100Ω时 使用公式可以得到 使用公式 , 可得 经过公式可得 并获得相对误差 当R=200Ω时 使用公式可以得到 使用公式 可得 经过公式可得 并获得相对误差,且获得了RLC串联电路谐振曲线，找到当频率等于2362Hz时，两条曲线电流都取得最大值7.5mA与4.32mA

八、实验总结与思考题 实验总结： 通过本次实验我们研究了RLC串联电路的幅频特性，找到了他的谐振频率，并掌握了计算和寻找谐振频率的方法并通过实验认识了RLC串联电路的谐振特性.在实验中要注意接地，不然得到的结果会存在误差。并且每次调节频率后需要需要稍等一段等待频率稳定。 思考题: (1）可以用哪些实验方法判别电路处于谐振状态？ 答:当输出电压Uo与输入电压Ui同相位时电路谐振;当电路中电流达到最大值时电路谐振;当电容两端电压和电感两端电压大小相等时（电容和电感的等效串联电阻可以忽略不计时）,电路谐振. (2）实验中，当RLC串联电路发生谐振时，是否有为电阻上的电压.U为电源输出电压)和Uc = UL?若关系不成立,试分析其原因. 答：当RLC串联电路发生谐振时，没有URo =U，从测量结果看，电阻上的电压比输出电压小，因为还要考虑导线以及电源内阻的分压影响。而Uc也没有等于UL，它们两者相近。这是因为没有达到完全谐振。 (3)研究RLC串联电路谐振时，L值、C值和R 值的选择会影响什么？实验中L值、C值和R值的选择应注意什么问题？ 答： L值，C值的选择会影响谐振频率和品质因数，而R值的选择也会影响品质因数。注意选取合适的参数大小。使谐振频率满足实验要求。 (4)在交流电路中测电压应该注意什么问题? 答:主要有两点,一是在不知道具体电压时要把电压表先至于高档位再逐步降低，以免损坏电压表 二是测量的交流电压是有效值，不是最大值。

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.

原始数据记录表： 实验名称: RLC电路谐振特性的研究 组号 19 姓名 郭昌华 相关参数: C = L = f / Hz; R1 100; R2 200; f / Hz; R1 100; R2 200. u / mV; i / mA; u / mV; i / mA; u / mV; i / mA; u / mV; i / mA. 表-电路谐振特性研究原始数据记录表